ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 87468306

к ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных  загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования.»

Костюм Экспертный-Люкс СОП (тк.Смесовая,210) брюки, т.синий

Согласовано:

Главный технолог: Ненадова И.А.

Исполнители:

Конструктор: Дунаева А.А.

Технолог: Онучина О.А.

Рис.1. Эскиз Костюм Экспертный-Люкс СОП (тк.Смесовая,210) брюки, т.синий, куртка.

Вид спереди и сзади.

Рис.2.  Эскиз Костюм Экспертный-Люкс СОП (тк.Смесовая,210) брюки, т.синий, брюки. Вид спереди и сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделия должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утвержденному в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200, по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1

| Обхват груди типовой фигуры, см |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 |
| Рост типовой фигуры, см |  |  |  |  |  |  |  |
| 158-164 |  | 170-176 |  | 182-188 |  | 194-200 |  |

Описание внешнего вида модели

Костюм Экспертный-Люкс СОП (тк.Смесовая,210) брюки, предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

Костюм состоит из куртки и брюк.

Куртка прямого силуэта, с центральной супатной застёжкой на пять пуговиц, четыре расположены на супатной застёжке и одна сквозная вверху борта.

Полочки и спинка на кокетках, по которым настрочена светоотражающая полоса (далее СОП) шириной 50 мм. На полочках расположены два нагрудных кармана с клапанами застёгивающиеся на одну ленту «контакт». Тканевая этикетка «факел» вставлена в нижний край левого нагрудного кармана в передний шов (со стороны застёжки). Так же на полочках расположены два нижних накладных кармана с клапанами, застёгивающимися на две ленты «контакт», нижний срез которых уходит в подгибку низа.

Воротник втачной отложной.

Рукава втачные, двухшовные. Рукава заканчиваются горизонтальной шлицей и притачной манжетой, застёгивающейся на одну петлю и пуговицу.

В горловину вшита вешалка и основная этикетка.

Брюки прямого силуэта с застёжкой «гульфик» на две петли и пуговицы. Пояс с пятью шлёвками под ремень. Пояс застёгивается на одну петлю и пуговицу.

Передние половинки брюк с боковыми накладными карманами с наклонным входом (вход в карман обработан обтачкой). По краям входа в карман расположены закрепки. Задние половинки брюк с талиевыми вытачками.

По низу брюк в области голени настрочена СОП шириной 50 мм.

Низ брюк обработан швом в подгибку с закрытым срезом.