Описание внешнего вида модели

Халат женский Римма изготавливается согласно ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

Халат прямого силуэта длиной ниже колена с центральной застежкой на 2 сквозные петли и пуговицы вверху борта и супатной застежкой на 3 петли и пуговицы.

Полочки с вертикальными рельефами. На полочках располагаются нижние накладные карманы. Один край накладного кармана входит в рельефный шов полочки, другой край – в боковой шов. Верх кармана с фигурной отделкой и кантом.

Спинка со средним швом. Регулировка объема талии вшивным поясом на спинке, фиксирующимся на пуговицу.

Воротник отложной «английский», со скругленными углами. По отлету воротника проложен отделочный кант. В горловину вшита размерная этикетка и вешалка из ткани верха.

Рукава втачные одношовные, длина 3/4. Низ рукава с фигурной отделкой и кантом.

Низ изделия обработан швом вподгибку с закрытым срезом.

В левый боковой шов вставлена этикетка по уходу за изделием, запасной лоскут ткани верха с запасной пуговицей.