Описание внешнего вида модели

Куртка мужская зимняя «Аляска» предназначена для защиты работающих от пониженных температур в различных отраслях промышленности,  изготавливается в соответствии с  ГОСТ Р 12.4.236-2011«Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования».

Куртка с центральной застёжкой на тесьму - «молния» и двумя ветрозащитными планками (внутренней и внешней). Внешняя застёгивается на 4 кнопки. Куртка с притачным утеплителем и капюшоном.

Куртка по линии талии на кулиске, в которую вставлен полиэфирный шнур, выходящий через люверсы в подбортах. Низ куртки регулируется по ширине с помощью шляпного шнура и фиксаторов, выходящих через люверсы в боковых швах. В боковой шов на 6 см от низа куртки вставлена петля из репсовой ленты, в которую вставляется петля из шляпного шнура для фиксации.

Полочки с нагрудными прорезными карманами с наклонным входом, застёгивающимся на тесьму – «молния». На полочках настрочены нижние сложные объёмные накладные карманы с двумя входами: верхним и боковым. Карманы с фигурными утеплёнными клапанами, застёгивающимися на две кнопки.

Спинка со средним швом.

Рукава – «реглан», двухшовные. На левом рукаве сложный накладной карман с двумя входами: с верхним в накладной карман - «Полупортфель» и вертикальный на тесьму – «молния», с фигурным утеплённым  клапаном, застёгивающимся на  одну кнопку. В нижний край переднего шва настрачивания кармана рукава вставлена тканевая этикетка (флажок) (см. эскиз).

Капюшон втачной, состоит из центральной и боковых частей. Лицевой вырез капюшона с меховой опушкой регулируется за счёт шляпного шнура с фиксаторами. Высота капюшона регулируется патами с полукольцами на затылочной части.

Утеплённая притачная подкладка с втачными рукавами – «реглан». На полочках обработаны горизонтальные прорезные карманы с листочкой из ткани верха, один конец которой уходит в шов притачивания подборта, а другой в вытачку, застёгивающийся на кнопку. В шов стачивания верхней и нижней частей рукавов притачивается трикотажный манжет с обтачками. Утеплитель с подкладкой простёганы вертикальными параллельными строчками.

В горловину вставлена вешалка из ткани.

Низ куртки и рукавов обработан швом в подгибку с закрытым срезом.

В готовом изделии подкладка скрепляется с тканью верха по пройме у бокового и плечевого швов при помощи кусочка ткани. На капюшоне скрепляется по центру швов стачивания центральной части с боковыми.