Описание внешнего вида модели

Костюм женский Передовик (тк.Смесовая,210), брюки предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, изготавливается в соответствии с к ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования.»

Костюм состоит из куртки и брюк.

Куртка прямого силуэта, с центральной супатной застежкой на 4 пуговицы и одну сквозную пуговицу в верхней части борта.

Полочки и спинка с кокетками из отделочной ткани. Левая полочка с одним накладным верхним карманом с клапаном. Клапан с перекантом отделочной ткани по нижнему срезу. Клапан входит в шов притачивания кокетки. Под клапаном в шов притачивания кокетки вставлена петля для бейджа из репсовой ленты. В нижней части полочек два кармана с клапанами. Клапаны с перекантом отделочной ткани по нижнему срезу. С изнаночной стороны левой полочки под нижним накладным карманом настрочена этикетка ФИО.

Спинка и полочка по линии талии с внутренней кулиской с проложенным в ней полиэфирным шнуром, регулирующимся фиксаторами.

Рукава втачные, одношовные. Низ рукавов заканчивается горизонтальной шлицей и притачными манжетами, застёгивающимися на одну петлю и пуговицу.

Воротник втачной, отложной, с закрытым срезом.

В горловину вставлена основная этикетка и вешалка из основной ткани.

Низ куртки обработан швом вподгибку с закрытым срезом.

Брюки прямого силуэта с застёжками на одну петлю и пуговицу в центре передней части пояса. И супатной застежкой на две петли и пуговицы по гульфику в среднем шве передних половинок. Брюки с притачным поясом и пятью шлевками.

На передних половинках брюк расположены боковые накладные карманы с наклонным входом. Вход в карман ограничивается двумя закрепками: верхняя закрепка расположена параллельно поясу, нижняя – перпендикулярно входу в карман. С изнаночной стороны левой передней половинки под накладным карманом расположена этикетка ФИО.

Низ брюк обработан швом вподгибку с закрытым срезом.